I – INTRODUCTION :

Entre la phase d’élaboration d’un parfum et son utilisation finale, le produit aura subi un grand nombre d’opérations. Le conditionnement en flacons en est une phase

importante.

| Développement | Fabrication | Conditionnement | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- |

II – SYSTEME MINIDOSA :

| 21 – Principe de fonctionnement : Le système étudié est extrait d’une ligne de conditionnement de flacons de parfum. Les flacons arrivent sur un tapis, ils sont transférés un par un sous différents postes pour subir les opérations suivantes de : - remplissage et dosage de parfum, - mise en place du bouchon, - vissage du bouchon. La matière d’œuvre transformée par le système est donc de nature : - Matérielle ? - Energétique ? - Informationnelle ? |  |
| --- | --- |

22 – Expression du besoin :

| Construire la phrase qui exprime le besoin du produit en choisissant un élément de réponse par colonne. |  |  |  |  |  | Société de parfumerie Parfum MINIDOSA Dans quel But ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A la société de parfumerie |  | Vendre |  | Un système industriel performant |  |
| Permettre | Aux personnes | de | Conditionner |  | Des flacons |  |
|  | Aux magasins |  | Acheter |  | Du parfum |  |

III – ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE :

31 – Diagramme Pieuvre :

Compléter le diagramme pieuvre du système étudié et préciser les fonctions manquantes dans le tableau ci-dessous.

Préciser ensuite s’il s’agit d’une fonction principale ou d’une fonction de contrainte. Définir ensuite si la fonction est « d’usage » ou « d’estime ».

|  |  | Fonction principale | Fonction de contrainte | Fonction d’usage | Fonction d’estime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fp1 | Doser et remplir les flacons avec du parfum |  |  |  |  |
| Fp2 | Boucher les flacons de parfum |  |  |  |  |
| Fc1 | Etre utilisable par des opérateurs de production en toute sécurité |  |  |  |  |
| Fc2 | Permettre l’alimentation électrique des composants |  |  |  |  |
| Fc3 | Permettre l’alimentation pneumatique des composants |  |  |  |  |
| Fc4 | Plaire à l’utilisateur |  |  |  |  |
| Fc5 | Ne pas nuire à l’environnement et résister aux agressions extérieures |  |  |  |  |
| Fc6 | Permettre le stockage des bouchons |  |  |  |  |
| Fc7 | Permettre le stockage du parfum |  |  |  |  |

32 – Analyse SADT :

Compléter la modélisation du système en remplissant les actigramme de niveau A-0 et A0.

Compléter ensuite l’actigramme de niveau A3 en s’aidant des flux d’informations suivants :

- FVPT : flacon vide présent au poste de transfert.

- FRPT : flacon rempli présent au poste de transfert.

- FBPT : flacon rempli et bouché présent au poste de transfert.

- FVPR : flacon vide présent au poste de remplissage.

- FRPB : flacon rempli présent au poste de bouchage.

- BPB : bouchon présent au poste de bouchage.

- FBPE : flacon rempli et bouché présent au poste d’évacuation.

- FRB : flacon rempli et bouché évacué.

ACTIGRAMME DE NIVEAU A-0

ACTIGRAMME DE NIVEAU A0

ACTIGRAMME DE NIVEAU A3

- Tracer en vert la frontière du système.

- Tracer les frontières des modules A1, A2, A31, A32, A33, A34, A35, A36.

- Colorier en rouge la matière d'œuvre entrante.

- Colorier en bleu la matière d'œuvre sortante.

IV – ETUDE TEMPORELLE DU CYCLE :

L’étude temporelle va être déterminée par le graphe de coordination des tâches suivant.

- Compléter le graphe précédent en replaçant les tâches ci-dessous à leur juste emplacement dans le graphe.

- Compléter ensuite les conditions d’évolution entre chaque tâche.

- REMPLIR LE FLACON DE PARFUM

- EVACUER LE PARFUM CONDITIONNE

- VISSER LE BOUCHON SUR LE FLACON

- AMENER FLACON DANS LA CONDITIONNEUSE

- TRANSFERER PARFUM CONDITIONNE AU POSTE E

- TRANSFERER FLACON AU POSTE R

- TRANSFERER FLACON REMPLI AU POSTE B

- POSER LE BOUCHON SUR LE FLACON

V – ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE :

Elle permet de décrire l’organisation et la manière dont les éléments qui composent le système vont pouvoir répondre au besoin technique.

L’analyse fonctionnelle interne, représentée par un diagramme FAST, permet de passer des fonctions de service aux fonctions techniques ; et ainsi définir chaque solution constructive pour chaque fonction technique.

| On donne page suivante le FAST partiel du système Minidosa relatif au sous-ensemble de vissage. - Identifier la fonction de service à laquelle se rapporte ce FAST partiel. - Identifier les fonctions techniques et les solutions constructives. - Souligner sur le FAST les solutions constructives visibles sur la photo ci-contre. |  |
| --- | --- |

VI – ETUDE STRUCTURELLE :

61 – Parties principales d’un système automatisé :

Sur la photo ci-dessus, identifier les 3 parties du système Minidosa.

62 – Analyse de la tâche « VISSER LE BOUCHON » :

On donne ci-après l’extrait de dossier technique concernant la tâche « VISSER LE BOUCHON ».

A l’aide du FAST précédent et de l’extrait de dossier, établir les 3 chaînes fonctionnelles de la tâche « VISSER LE BOUCHON ».

Déplacer le support moteur en translation :

Maintenir le flacon :

Faire tourner le bouchon :

63 – Composants de la chaîne fonctionnelle :

Remplir le tableau ci-dessous.

| Photo | Fonction | Nom | Catégorie | Partie |
| --- | --- | --- | --- | --- |